4. ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

4.1. Связь показателя преломления с параметрами плазмы

Согласно классической теории дисперсии [46] показатель преломления n связан с диэлектрической () и магнитной () проницаемостью вещества: n=me, для плазмы =1,  выражается через диэлектрическую восприимчивость, которая в линейном приближении (при не очень сильных полях) связывает напряженность внешнего поля E и дипольный момент единицы объема P. Поскольку эти связи имеют разную форму в разных системах единиц, приведем их в таблице для двух систем (0 - диэлектрическая проницаемость вакуума).

| Система СИ | Система СGS |
| --- | --- |
| =1+; P=E0 =1+Pe0E | =1+4; P=E =1+4πPE |

Дальше пользуемся системой СИ.

Уравнение движения электрона в поле монохроматической волны:

mx+βx+δx=eE0eiωt

m,e - масса и заряд электрона. Введем обозначения: 02=/m,  =/m. Решение примет вид:

x=eE0eiωtm(ω02−ω2)−iγω

Учитывая, что дипольный момент одного электрона получится умножением x на заряд, а дипольный момент единицы  объема P получим, умножив еще нa концентрацию частиц N, находим для показателя преломления выражение:

n2−1=e2Nε0m(ω02−ω2)−iγω.                                               (4.1)

Для плазмы n близко к 1, поэтому n2-1 2(n-1).

Таким образом, n-1 получим, поделив правую часть (4.1) на 2. Но полученное выражение комплексно. Положив n=n1+in2  и выделяя из (4.1) действительную и мнимую части, получим:

n1−1=qN(ω02−ω2)(ω02−ω2)2+γ2ω2 ;                  q=e22ε0m                                 (4.2)

n2=qNγω(ω02−ω2)2+γ2ω2.                                            (4.3)

Мнимая часть показателя преломления характеризует поглощение. Подставив комплексный показатель преломления в выражение для функции, описывающей плоскую монохроматическую волну,

f(x,t)=Aexp(-it+k0nx)=Aexp(-it+k0n1x-k0n2x),

учитывая, что энергия волны W=|f|2, а k0=2/, и сопоставив это с известным законом поглощения W=W0exp(-kx), получим, что коэффициент поглощения

k=4n2/.                                                            (4.4)

В использовании вышеприведенных формул для задач диагностики резко различают 2 случая:

а) работа вблизи линии поглощения

При просвечивании плазмы излучением с частотой , близкой к одной из линий поглощения компонент плазмы, имеющей частоту 0, вклад всех других компонент в значения n1, n2 пренебрежимо мал, а выражения  (4.2), (4.3) можно преобразовать, положив

02-2 =2,   0 и учитывая (4.4):

n1−1=qNΔω2ω(Δω2+γ24)                                                (4.5)

k=qγN2c(Δω2+γ24).                                                  (4.6)

На этих известных формулах, описывающих резонансное поглощение и аномальную дисперсию, основаны методы определения числа поглощающих атомов N, получившие название" поляризационная спектроскопия" .Они будут рассмотрены ниже.

б) работа вдали от линий поглощения

Поглощение здесь, очевидно, учитывать не следует вообще, в знаменателе (4.2) можно пренебречь вторым слагаемым, т.к. 02-2>>2, но теперь нельзя ограничиться вкладом одной спектральной линии и даже одной компоненты плазмы в показатель преломления. Квантовомеханическое выражение для показателя преломления плазмы, учитывающее вклад связанных электронов в частицах разного Na сорта и вклад свободных электронов можно получить из классической формулы (4.2), просуммировав вклад различных переходов с собственными частотами ajk и "весом" fajk, называемым "силой осциллятора", которая и вычисляется квантовомеханически и табулирована для многих переходов (см. раздел 3.1). Для свободных электронов (концентрация их Ne) f=1, а собственная частота 0=0. В результате имеем:

n−1=qajkNajfjkwjk2−w2−qNew2.                                                (4.7)

Первое слагаемое содержит сумму по частицам разных сортов а, находящимся в начальных состояниях j, из которых возможен переход в любые состояния к. Однако на практике учитываются лишь основные состояния атомов, т.к. концентрация там наибольшая, и только резонансные переходы j k (наиболее интенсивные переходы в основное состояние).

Разделить вклад атомов различного сорта в показатель преломления практически невозможно, поэтому измерение n можно использовать для определения Na, только если известно, что эта концентрация намного превосходит концентрацию всех других компонент плазмы. Вклад электронов описывается вторым слагаемым в (4.7). Если предварительные оценки показывают, что ожидаемые вклады электронов и атомов в n сравнимы, то их можно разделить, выполнив измерение n на разных длинах волн. Действительно, если использовать излучение, для которого <<ajk (а это практически всегда выполняется для видимого света и большинства плазмообразующих газов), то (4.7) можно привести к виду:

n-1=Na(A+B/2)- Ne C 2                                                                              (4.8)

Здесь А, В, С содержат мировые постоянные и значения ajk, fajk для основной компоненты плазмы, т.е. это - известные величины. Выполнив  измерение n-1 для нескольких длин волн, можно найти Na и Ne из системы уравнений, например, методом наименьших квадратов.

Сравнивая слагаемые в (4.7), можно увидеть, что чувствительность показателя преломления к концентрации атомов на один-два порядка ниже, чем к концентрации электронов. Это связано с тем, что собственные частоты ajk, стоящие в знаменателе первого слагаемого, как правило, много выше частоты просвечивающего излучения , кроме того, силы осцилляторов, как правило,  меньше 1.

Обратим внимание на электронный вклад в n-1. При высокой степени ионизации плазмы первое слагаемое в (4.7) может оказаться много меньше второго и это будет означать, что показатель преломления плазмы меньше 1. Это, однако, не значит, что сигнал будет в ней распространяться со скоростью, превышающей скорость света, т.к. n характеризует отношение фазовых скоростей и, как видно из (4.7), среда обладает очень сильной дисперсией. В то же время при больших Ne уже нельзя считать, что n мало отличается от 1, а надо использовать строгое выражение: n2-1=-2qNe/2. Поскольку n2 не может быть отрицательным, при частотах, меньших (2qNe)1/2, понятие показателя преломления теряет смысл. Это означает, что такое излучение вообще в плазму не проникает, оно не преломляется, а отражается. Подставив явный вид q, мы увидим, что эта граничная частота является собственной частотой плазменных колебаний [1].

Далее рассмотрим экспериментальные методы определения показателя преломления плазмы.

4.2 Теневой (шлирен) метод

Метод применяется для диагностики сильно неоднородной  плазмы с заметным отклонением n от 1. В основу его положено явление отклонения луча от первоначального направления при прохождении среды с заметным градиентом показателя преломления, а название "шлирен" происходит от того, что аналогичный способ применяется для выявления неоднородностей в стекле ("шлир").

Рассмотрим прохождение плоской волны, распространяющейся вдоль оси y через среду,  в которой существует градиент показателя преломления вдоль оси х, так что в каждой точке x значение n (x) может быть представлено в виде: n(x)=n0+(dn/dx)x. Плоская волна после прохождения тонкого слоя dy в такой среде приобретет фазу: exp(ik0ndy)=exp(ik0n0y+ik0(dn/dx)dyx). Сопоставляя эти выражения со стандартной фазой плоской волны ехp(ik0xx+ik0yy+ik0zz), видим, что если волна первоначально шла вдоль оси у (k0x=0, k0z=0,) от точки  y=0, (поэтому можем считать, что dy=y после прохождения слоя), то теперь у нее появилась компонента k0x=k0(dn/dx)dy и ее отклонение от первоначального направления (рис. 4.1):

dα=k0xk0y=1n0dndxdy.                                                    (4.9)

После прохождения слоя конечной толщины L полное отклонение луча (x) выразится интегрaлом:

α(x)=0L1n(x,y)dn(x,y)dxdy.                                            (4.10)

| Рис. 4.1. Отклонение луча при прохождении тонкого слоя с градиентом n | Рис. 4.2. Отклонение луча при прохождении аксиальносимметричной плазмы с градиентом n |
| --- | --- |

В частном случае плазмы с осевой симметрией (рис. 4.2) считая, что n зависит только от расстояния r от оси разряда, заменяя производные по y через производные по r, выражение (4.10) можно преобразовать к виду

α(x)=0L1n(x,y)dn(x,y)dxdy.                                                   ( 4.11)

Это выражение можно свести к интегральному уравнению Абеля (см. (5.17)) и, выполнив интегрирование, которое в данном случае не потребует дифференцирования экспериментальной кривой (x), получить окончательно:

n(r)=n0exp−1prRα(x)x2−r2dx.                                              (4.12)

Здесь R - радиус плазмы, n0 - показатель преломления среды вне плазмы.

Для экспериментального определения (x) используется установка, схема которой представлена на рис. 4.3.

Точечный источник света S установлен в фокусе линзы L1. Если бы свет не отклонялся при прохождении изучаемого объекта D, то волны собрались бы в точку на оси системы в фокусе линзы L2. Установленная в этом месте непрозрачная диафрагма размером с дифракционное пятно от сечения пучка полностью перекрыла бы свет, и в плоскости P0, сопряженной с положением источника относительно линзы L2 (1/a+1/b=1/f2), мы бы ничего не увидели. Но если произойдет в каком-то месте объекта отклонение луча на угол , превосходящий угловой размер экрана в плоскости Pf , то это место объекта "нарисуется" линзой L2 в плоскости P0.

Рис. 4.3. Схема установки для реализации теневого метода

Изменяя размер экрана (изображение данного участка исчезнет, когда угловой размер экрана станет больше угла отклонения), в принципе можно измерить  для всех точек сечения объекта, перпендикулярного оси системы. На практике метод чаще используют для получения качественной картины разряда. Для этого в плоскости Pf устанавливают решетку с определенным периодом со штрихами, направленными вдоль одной из осей, перпендикулярной оси системы. Тогда изображение объекта оказывается "полосатым", причем каждая светлая полоса соответствует областям объекта, вызвавшим одинаковое отклонение луча, в результате чего свет прошел через одну из прозрачных полос решетки. Таким образом, рисуется картина равных градиентов показателя преломления вдоль направлений, перпендикулярных штрихам решетки. Пример такой картины представлен на рис. 4.4 [53].

|  | Рис. 4.4. Шлирен-фотография сильноточной дуги при двух различных ориентациях решетки в плоскости Pf |
| --- | --- |

Оценим чувствительность метода. Предположим, что размер плазмы 2R=2 см, показатель преломления  убывает линейно от значения 1 вне объекта до значения ne в центре его, причем основной вклад вносят электроны. Тогда угол отклонения  для луча, проходящего в плазме путь L=1 см, будет =L*(1- ne)/R(1- ne). Минимальное , которое можно измерить, порядка /R, т.е. для видимого света 10-4. Подставив значение (1-ne)=10-4 в (4.7) и учтя там только второе слагаемое с численным значением q103м3c-2 для частоты порядка 1015 с-1, получим Ne1023м-3=1017 cм-3. Это грубая оценка, предельно измеримое значение может быть уменьшено использованием более "красного" света. Источники с более "крутым" градиентом особого облегчения не принесут, т.к. в источнике малого размера и длина пути луча будет меньше. Как уже отмечалось выше, концентрации атомов, которые может "почувствовать” этот метод не ниже 1018-1019 см-3.